  
[image: image1.png]



ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

СП-2

ПАСПОРТ

Частное предприятие «ВТК»

65003, г.Одесса. ул. Атамана Головатого 84, ОКПО32039715

р/с 260053111451 ОМБ №7860 ОБУ г. Одессы. МФО 388078

тел. 8-048-7437108, 8-0482-358665, факс: 8-0482-358664
Станок полировальный

СП-2
1.Назначение изделия.
    Предназначен  для полировки и других финишных операций по обработке металлов и других конструкционных материалов.

                                      2. Технические данные.

                                  2.1. Система вытяжной вентиляции:
-объём вытяжки, м. куб./час                     2650                                                                                    -тонкость фильтрации, мкм                          40

                                        -мощность вентилятора, кВт                      0,75

                                  2.2. Мощность  двигателя

                                        полировального круга, кВт                         0,55

                                   2.3. Напряжение питания, В                             380
                                   2.4.Макс.диаметр полировального

                                        круга, мм                                                       180
                                   2.5. Габаритные размеры, мм        

                                                          -длина                                          1400
                                                          -ширина                                       900
                                                          -высота                                        1300
                                    2.6. Масса, кг                                                    280

3.Устройство и работа изделия.

3.1. Станок оборудован двумя рабочими местами. Общая компоновка полировального станка показана на Рис.1. На столешнице станка установлен рабочий эл. двигатель 1 с 


[image: image2.png]/ J 5
%:%ﬂ\

X|
Fr=

|

=T
¢

——
——

10





Рис 1.
 двумя выходными концами вала, на которых закреплены конусные резьбовые оправки

для крепления инструмента (щёток, полировальных кругов).
Каждый  полировальный круг закрыт кожухом 2 с защитным смотровым стеклом.
  Пульт управления 3 обеспечивает управление рабочим двигателем, вентилятором и освещением рабочей камеры. Лампа 4 для освещения рабочей зоны  расположена вверху над столешницей.

  Отсос продуктов  износа из рабочих зон  производится  вентилятором 6 через решётки в кожухах 1 и фильтры 5. Очищенный воздух  через камеру 7 выбрасывается в помещение.
3.2. На Рис. 2 показан трёхсекционный фильтр. 

[image: image3.png]+

e





Рис.2.
3.2.На фланце 1 смонтированы три секции 2, каждая из которых  имеет возможность поворота вокруг вертикальной оси. Такая возможность появляется, если повернуть фиксатор 3  в горизонтальное положение, как показано на Рис.2. Это сделано для облегчения  очистки фильтров и замены фильтрующих чехлов.
  Для  периодической очистки фильтров надо открыть двери 8 (Рис. 1) и очистить чехлы от продуктов износа. Полностью очистить стенки камер.
  Для замены чехлов следует снять стенку 9 (Рис.1), отвинтить гайки крепления

(12 шт. для каждого фильтра) и через проём дверей 8 (Рис.1) вынуть блоки фильтров.

Заменить чехлы.

Периодичность очистки фильтров зависит от интенсивности работы и от типа применяемых полирующих средств.
Чертёж чехла прилагается (См. Рис.3)


[image: image4.png][BoiHoN LWwoB

510

580

Paamepbl 3arotoBku 580x1020 MM.

YEXON

CykHo cunerpoBarnbHoe Ne2





Рис.3

                                      4. Система смазки.

4.1. Смазка подшипниковых узлов электродвигателей– смазка ЦИАТИМ-202
ГОСТ11110-75.
                               5. Указание мер безопасности.

5.1. Вращающаяся оправка представляет опасность для оператора, поэтому необходимо  соблюдать особую осторожность. Обязательно проверять надёжность крепления оправки и полировального круга, щётки.

5.2. Ремонтные работы должны проводиться только после отключения эл. питания.
5.3. Работать без заземления станка не разрешается.

5.4. Снимать ограждения со станка не допускается.

6.Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

                                                                          Дата продажи                             200  г.

                                                                          Подпись                   

_1240114446.bin

_1240124459.bin

_1240129001.bin

_1131959477.bin

