НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор вакуумной закрепки  предназначен для закрепки камней в процессе вакуумного литья с камнями методом нагрева  с последующим их захватом вакуумным пинцетом  для установки в восковую модель за счёт вплавления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Мощность нагревателя, кВт | 0,22 |
| --- | --- |
| Напряжения питания, В | 220 |
| Габаритные размеры, мм | 180х190х110 |
| Масса, кг | 1,4 |

Устройство и принцип работы

Устройство приборы показано на рис.1

Прибор состоит из металлического корпуса 1, на котором смонтирована нагревательная плита 2. На нагревательной плите расположена съемная насадка для камней 3 с гнездами 4-х типоразмеров для их установки. Съём  и перенос насадки производится с помощью термоизолированной  рукоятки 4.

На панели прибора установлены: цифровой индикатор 7;  сетевой выключатель 8 ; выключатель вакуумного компрессора 9; кнопки регулировки температуры 10 и 11.

На задней стенке располагается гнездо с предохранителем 12.Внутри корпуса установлен компрессор 6 для создания отрицательного давления (вакуума) на вакуумном пинцете (Рисю2).Через боковую стенку  корпуса выведен штуцер компрессора для присоединения  пинцета.

Вакуумный пинцет для удержания и переноса камней представляет собой трубчатую иглу с ровным концом.

Указание мер безопасности

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!

- Персонал, допущенный  в установленном порядке к работе на приборе, а также к его наладке и ремонту, обязан:

- ознакомиться с настоящим руководством;

- ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта ;

-            получить инструктаж по технике безопасности.

-отключайте электропитание перед выполнением работ по ремонту и обслуживанию.

Перед началом работы следует обеспечить надежное заземление.

Постоянно следить за чистотой нагревательных плит.

При возникших неполадках в приборе не ремонтируйте его самостоятельно, а обратитесь в сервисный центр.

Запрещается:

-пользоваться прибором в пожароопасных помещениях, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей;

- прикасаться к нагревательным плитам во время работы;

- работа без специальной одежды с застегнутыми рукавами;

- работа на неисправном аппарате;

- применять самодельные предохранители;

- устанавливать работающий  под наклоном

- оставлять прибор без присмотра в процессе работы

Подготовка и порядок работы

Подключить вилку шнура питания к сети ~ 220 В. Включить прибор сетевым выключателем 8. Загорается цифровой  индикатор температуры, показывающий текущую температуру нагревателя.

Кнопками  10 «▲» и 11«▼» установите  значения заданной температуры . Установить на нагревательную плиту насадку с камнями. Дождитесь стабилизации температурного режима. По окончании стабилизации температуры прибор готов к работе. Включить тумблер компрессора и с помощью вакуумного пинцета переносите подогретый камень к восковой модели.

Правила хранения

Прибор следует хранить в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги.

Комплект поставки

- Прибор вакуумной закрепки _____

- Паспорт

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического паспорта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

- Предприятие изготовитель на протяжении срока гарантии должно бесплатно заменить детали и узлы станка, вышедшие из строя по вине изготовителя.

- При выходе из строя деталей или узла изделия по вине изготовителя необходимо составить официальное письмо с указанием:

- даты и места покупки изделия;

- характера неполадок и условия их возникновения;

- перечня вышедших из строя деталей.

5.     Отправить письмо изготовителю:

-  по почте (65003, г. Одесса, ул. Атамана Головатого, 84);

-  на e-mail (vtk-odessa@i.ua);

-  или по факсу (т. 0482 35 86 64).

6.     Вышедшие из строя детали поставляются заказчику для самостоятельной

их замены персоналом, обслуживающим изделие.

- Вопрос о выезде представителя изготовителя на территорию заказчика

решается по дополнительной договоренности с изготовителем.

- Предприятие изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт в

течение 30 дней с момента поступления заявки.

Фирма изготовитель не несет ответственности за сохранность товара при перевозке.

Внимание!

В конструкцию пресса могут быть внесены изменения, не ухудшающие

его технические характеристики.

Свидетельство о приемке

Прибор соответствует техническим требованиям конструкторской документации ПЛС412.00.00СБ и признан годным для эксплуатации.

М.п.

Дата продажи ____________________________________ 20___ г.

Филиал _______________________________________________

Подпись ______________________________________________