Печь карусельная ПК-1;  ПК-2.

Данная модель выпускается в двух вариантах:

- ПК-1 - одноярусное расположение опок;

- ПК-2 - двухярусное расположение опок.

Назначение.

Электропечь сопротивления карусельная для отжига (далее именуемая «электропечь») предназначена  проведения операции выплавки воска и отжига опок в процессах вакуумного и центробежного литья по выплавляемым моделям. На печи установлен программатор, который позволяет проводить полный цикл подготовки к литью без участия оператора.

Технические характеристики:

Технические данные электропечи приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | ПК-1 | ПК-2 |
| --- | --- | --- |
| Макс. рабочая температура, °С | 850 | 850 |
| Мощность печи, кВт | 9,3 | 14,5 |
| Мощность двигателя вращения, кВт | 0,37 | 0,37 |
| Питание, В | 380 | 380 |
| Частота, Гц | 50/60 | 50/60 |
| Класс изоляции | 1 | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 975х1250х1800 | 975х1250х2000 |
| Размеры камеры (диаметр х высота), мм | Ø630 х 385 | Ф630х300 (2 полки) |
| Диаметр полки, мм | Ø580 | Ø580 |
| Загрузка опок |  |  |
| Ø80 с фланцем Ø107 | 21 | 40 |
| Ø90 с фланцем Ø117 | 19 | 36 |
| Ø100 с фланцем Ø127 | 14 | 28 |
| Скорость вращения поворотного круга, об/мин | 3 | 3 |
| Масса, кг | 365 | 410 |

| Количество ступеней программы | 12 | 12 |
| --- | --- | --- |
| Количество программ в памяти | 5 | 5 |

Электропечь оборудована программируемым  измерителем-регулятором температуры ТРП09-ТП с цифровым дисплеем.

Устройство и принцип работы.

Устройство электропечи показано на рис 1.

Электропечь состоит из сварного корпуса (1), в котором расположена камера из жаростойкой стали (2), и подвешена дверца печи (3), запирающая камеру высокотемпературной плитой накладкой. По периметру дверцы установлен теплоизоляционный уплотнитель в форме жгута. Дверца имеет систему параллельного открывания (11) в форме поворотной полки. Запирание дверцы происходит с помощью кронштейна (9).

Внутри камеры располагается чугунный поддон (5) для опок, круглой формы (в ПК-2 имеется два поддона, расположенных на одной оси друг над другом). К оси поддона, за счёт муфты, подключен мотор-редуктор (6) привода поддона, закреплённый к корпусу печи. Вокруг камеры установлены три высокотемпературных плиты (7), в пазах которых расположены спиральные нагревательные элементы. Расстояние между камерой печи и кожухом заполнено теплоизоляцией.

Печь оборудована патрубком с заслонкой (8) для подключения её к системе вытяжной вентиляции. Нижняя часть камеры выполнена в виде воронки с выходным отверстием и соединена трубопроводом (12) со съёмной ёмкостью для сбора воска (10). На трубопроводе установлен пластинчатый нагреватель (13) для подогрева стекающего в ёмкость воска.

Для удобства работы печь установлена на четырёх роликовых колёсах, два из которых имеют фиксацию.

Панель управления электропечи.

На панели печи установлен прибор регулятор температуры программируемого типа ТРП09-ТП поз.3. Контроль температуры осуществляется, термопарой (15), расположенной на верхней крышке печи. Эксплуатация ТРП09-ТП  осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на прибор ТРП09-ТП и Инструкцией пользователя ТРП09-ТП.

Переключателем (1) обеспечивается общее выключение питания печи. Индикаторы 2 сигнализируют о подачи питания на нагревательные элементы камеры печи.

Переключателем (4) производится включение, отключение вращение чугунного поддона (5). Индикаторы 5 показывают наличие напряжения на мотор-редукторе (6) привода поддона. Рукояткой терморегулятора (6) осуществляется установка температуры пластинчатого нагревателя воска (13). Индикатор (7) сигнализирует о работе данного нагревателя.

На дверке печи, установлен микро-выключатель (14), отключающий питание нагревателей при её открытии.

Остановка поддона (5), для выемки опок, производится с помощью

электропедали (16).

Указание мер безопасности:

Электропечь сконструирована с учетом последних стандартов безопасности и с использованием современных огнеупорных и изолирующих материалов. Вместе с тем, она представляет собой источник тепла, который требует особого внимания и осторожности. Нарушение правил эксплуатации, неправильное или небрежное  использование при работе с печью недопустимы!

- К эксплуатации электропечи допускается персонал, ознакомленный с конструкцией, устройством, монтажом и правилами эксплуатации электропечи. Электропечь необходимо эксплуатировать в соответствии с требованиями «Правил технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем».

- Для подключения электропечи необходимо использовать исключительно розетку, имеющую заземляющий контакт, соединенный с контуром заземления.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с электропечью при ненадежном заземлении.

- Перед началом работ с электропечью необходимо убедиться в ее исправности, правильном подключении к 3-фазной электросети.

- Во избежание ожогов при контакте кожи рук с электропечью и листами корпуса  постоянно носите защитные перчатки и спецодежду.

- При работе в проеме электропечи (загрузка, выгрузка) необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты: жаростойкими рукавицами, очками и т.п.

- Для предотвращения опасности воспламенения или взрыва ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с электропечью в присутствии легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и порошкообразных веществ.

- При нарушении нормальной работы необходимо отсоединить электропечь от электрической сети, вытащив вилку силового кабеля.

- Ремонтные работы вести только после снятия напряжения.

Подготовка к работе с печью:

Печь поставляется со всеми подключёнными узлами. Подключение к сети проводится в следующем порядке:

- провести осмотр  состояния электроаппаратуры после транспортировки,

- проверить состояние всех силовых контактов,

- проверить камеру печи на наличии посторонних предметов;

- выключатели 1 и 4 должны быть в положении «0»;

- выключатель 6 в крайнем левом положении (выключен);

- заземлить электропечь, закрепив шину заземления болтом «земля», находящимся на каркасе печи.

Работа с электропечью в отсутствие заземления   ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

- включить вилку в розетку;

- перевести общий выключатель 1  в положении «1»;

- перевести включатель 4 поворотной полки  в положении «1»;

Поворотная полка должна вращаться против часовой стрелки. Если это не происходит, то поменять 2 фазы местами в питающей розетке или на вилке печи.

- Перед началом эксплуатации, а также после длительного перерыва в работе необходимо произвести сушку изделия: вывести электропечь на номинальные режимы, пошагово поднимая температуру на 200ºС. Делать выдержку на каждом шаге не менее 60 минут.

- Перед началом работ необходимо настроить прибор ТРП09-ТП  непосредственно под условия вашего производства. Для этого воспользуйтесь инструкцией к прибору.

Суть настройки заключается в том, что при разных объёмах загрузки печи существуют погрешности поддержания заданного цикла отжига. Для этого в памяти прибора устанавливается 12 программ учитывающие разные условия эксплуатации. На каждом этапе цикла отжига в программы вводится коррекция, в виде нескольких коэффициентов, для гашения инерции нагрева. С помощью данной настройки вы добьётесь точного поддержания скорости набора и времени удержания заданной температуры на всех ступенях цикла. А в последующем сможете использовать ваши стандартные программы, выбор которых будет зависеть от объёма загрузки опок в печь.

Порядок работы с печью:

- открыть дверцу электропечи.

- Разместить опоки на поворотном поддоне так, чтобы литниковый канал опок был обращен вниз. После загрузки первой опоки (или двух опок), повернуть поддон с помощью включателя 4 на панели управления или педали 16, для обеспечения свободного пространства с целью загрузки новых опок.

- Закрыть дверцу электропечи.

- Набрать нужную программу для полного цикла отжига на регуляторе температуры ТРП09-ТП.

Никогда не забывайте открывать дроссельную заслонку во время первых стадий цикла отжига и не закрывайте ее до полного выплавления воска.

- Когда опока будет готова к отливке, остановить двигатель, открыть дверцу печи, перейти к позиции соответствующей опоки переключателем или педалью, вытащить опоку щипцами (работать в защитных перчатках!) для переноса ее в литейную машину.

- Когда все опоки будут извлечены, выключить электропечь и оставить ее остывать.

Схема размещения опок Ø80 с фланцем Ø107 (21 шт.) – рис. 5

Схема размещения опок Ø90 с фланцем Ø117 (19 шт.) – рис. 6

Схема размещения опок Ø100 с фланцем Ø127(14 шт.) – рис. 7

Рисунок № 5                            Рисунок № 6                               Рисунок № 7

Техническое обслуживание.

Уделите особое внимание очистке от любых остатков воска, которые могут

осаждаться позади, вокруг, и на внутренних частях трубы для слива отработанного воска, узла вытяжки и вытяжного патрубка, делать это не реже одного раза в месяц.

Замена масла в мотор-редукторе (6) не реже одного раза в год.

Гарантийные обязательства:

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического паспорта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

- Предприятие изготовитель на протяжении срока гарантии обязуется бесплатно заменить детали и узлы станка, вышедшие из строя по вине изготовителя.

- При выходе из строя деталей или узла изделия по вине изготовителя потребителю необходимо составить официальное письмо с указанием:

- даты и места покупки изделия;

- характера неполадок и условия их возникновения;

- перечня вышедших из строя деталей.

5.     Отправить письмо изготовителю:

-  по почте (65003, г. Одесса, ул. Атамана Головатого, 84);

-  на e-mail (vtk-odessa@i.ua);

-  или по факсу (т. 0482 35 86 64).

6.     Вышедшие из строя детали поставляются заказчику для самостоятельной   их замены персоналом, обслуживающим изделие.

- Вопрос о выезде представителя изготовителя на территорию заказчика

решается по дополнительной договоренности с изготовителем.

- Предприятие изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт в

течение 30 дней с момента поступления заявки.

- Гарантийный срок не распространяется на нагревательные элементы.

Фирма изготовитель не несет ответственности за сохранность товара при перевозке.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции отдельные элементы электропечи могут не полностью соответствовать описанию и изображению в паспорте, что не ухудшает показатели качества.

Свидетельство о приемке

Изделие соответствует техническим требованиям конструкторской документации               ПЛС 492.00.00.СБ. и признано годным для эксплуатации.

Комплект поставки:

1 Печь ПК-

2.Технический паспорт.

3. Руководство по эксплуатации (паспорт) на прибор ТРП09-ТП.

4.Инструкция пользователя ТРП09-ТП.

М.п.

Дата продажи ____________________________________ 20___ г.

Филиал _______________________________________________Подпись ______________________________________________