[image: image1.jpg]OBOPYIOBAHHUE JAST
IOBEAHPHOTO [TPOU3BOICTBA

Annapar
NecKOoCTPYHUHbIU HACTONbHbIN
Switch Basic Classic

NMpounssoautens - Kuram






Назначение
Пескоструйный аппарат предназначен для очистки изделий от различных загрязнений и окислов, шлифовки, полировки и для матования поверхности изделий. Аппарат подключается к компрессору с рабочим давлением 5-8 атм. Под воздействием сжатого воздуха специальный песок интенсивно воздействует на обрабатываемое изделие. В результате поверхность получается гладкой, хорошо обработанной.

Модель Basic Classic с двумя бачками используется для струйной обработки металла, керамики струйным средством зернистостью 
70-250 мкм, при помощи 2-х сопел 1,2 мм. Выбор отдельных бачков осуществляется переключателем внутри струйной камеры.
Технические характеристики
	Струя песка, микрон
	70-250

	Рабочее давление, бар
	1-8

	Макс. давление сжатого воздуха, атм
	5-8

	Объем бака, л
	1 (1 бак - 1000 мл)

	Объем камеры для струйной обработки, л
	14

	Расход воздуха при давлении 6 бар, л/мин
	98

	Мощность, Вт
	20

	Напряжение питания, В
	220

	Масса, кг
	7,7

	Габаритные размеры, мм
	350х430х265


Устройство аппарата
[image: image2.png]15 (16) (cxpbitoe
\ u3obpaxeHue)





Рис. 1
Устройство пескоструйного аппарата
Устройство пескоструйного аппарата показано на Рис. 1.

(1) - манжеты
(2) - донная решетка
(3) - переключатель бачков
(4) - вход для кабеля питания
(5) - выключатель
(6) - крышка бачка
(7) - регулятор давления
(8) - манометр
(9) - смотровое стекло
(10) - наконечник

(11) - педаль
(12) - шланги для сжатого воздуха
(13) - кабель питания
(14) - бачок

(15) - педаль (шланг A)
(16) - педаль (шланг B)

(17) - подключение сжатого воздуха

(18) - смесительная камера

(19) - патронный фильтр

(20) - вытяжная труба

(21) - водоотделитель

(22) - вентиль водоотделителя

Подготовка и порядок работы
1. Аппарат необходимо разместить на ровной горизонтальной и устойчивой поверхности. После этого произвести визуальный осмотр оборудования на исправность узлов, удалить с рабочих поверхностей грязь, пыль.
2. Подсоединение педали (Рис. 2).

Для подсоединения необходимо вставить обозначенный буквой "A" конец шланга (12) педали до упора в штуцер (15) пескоструйного аппарата.
Вставить обозначенный буквой "B" конец шланга (12) педали до упора в штуцер (16) пескоструйного аппарата.

[image: image3.png]



3. Подсоединение к системе подачи сжатого воздуха производится через гнездо (17) в задней части аппарата (Рис. 3).
Компрессор в комплект не входит.
[image: image4.png]



4. Подсоединение к электросети (Рис. 4).
Вставить кабель питания (13) в гнездо (4) на боковой стенке аппарата. После этого вставить сетевую вилку в розетку.

[image: image5.png]Puc. 4




5. Подключение к вытяжке (Рис. 5).
Всасывающий шланг вытяжки присоединить к вытяжной трубе аппарата (20).
Диаметр штуцера для внешней вытяжки: внутренний - 35 мм, внешний - 40 мм.
Вытяжка в комплект не входит.
[image: image6.png]



6. Включение освещения осуществляется выключателем (5) на боковой стенке аппарата (Рис. 6).
[image: image7.png]



7. Настройка рабочего давления (Рис. 7).
Нажать на педаль. При помощи регулятора давления (7) установить соответствующее давление струи (1-6 бар). Индикация давления производится на манометре (8).

[image: image8.png]



8. Заполнение бачков песком.
При открытии струйных бачков, несмотря на индикацию давления, они находятся под давлением только тогда, когда Вы нажимаете педаль.
Внимание: Никогда не следует нажимать педаль в процессе наполнения песка.
Заполнить бачки песком до максимальной отметки (утолщение корпуса бачка ниже резьбы) (Рис. 8). После этого закрыть крышки бачков. Перед тем как закрыть бачки, обязательно очистите резьбу на крышке и бачке от остатков песка.
Внимание: крышку бачка откручивать и закручивать без перекоса.

Используйте всегда только чистый и сухой песок соответствующей зернистости.
[image: image9.png]Puc. 8

Yyl




9. Выбор бачков осуществляется переключателем (3, Рис. 1) внутри струйной камеры. Цвета возле переключателя соответствуют цветам на крышках бачков и наконечниках.
При выборе бачка нельзя нажимать педаль.
10.  Выбрав нужный бачок для работы, взять наконечник струйного шланга (обратите внимание на цветовую маркировку) и нажать педаль (11, Рис. 1). Песок будет подаваться все время, пока нажимается педаль.
Техническое обслуживание

Перед проведением чистки или работ по техническому обслуживанию необходимо:

- выключить аппарат; 

- извлечь кабель питания из розетки; 

- отсоединить аппарат от системы подачи сжатого воздуха.

Чистка внутреннего пространства (Рис. 9)
- использовать чистящие средства, не содержащие растворителей (например, мыльный раствор);

- убрать донную решетку (2, Рис. 1), пропылесосить струйную камеру;

- чистить бачки и крышки только путем вытирания сухой салфеткой.
[image: image10.png]



Слив конденсата (Рис. 10)
Слив воды, которая накапливается в водоотделителе (21) осуществляется с помощью вентиля водоотделителя (22).
[image: image11.png]



Чистка дозирующего сопла (Рис. 11)

Посторонние вещества и влажный струйный песок могут закупорить дозирующее сопло смесительной камеры.
Для чистки дозирующего сопла необходимо:
- полностью откачать содержимое струйного бачка;

- дозирующее сопло вытащить при помощи инструмента;

- очистить дозирующее сопло (например, продуть);

- вставить обратно дозирующее сопло.
Дозирующее сопло перед установкой должно быть полностью сухим.

[image: image12.png]



Условия эксплуатации
Аппарат может использоваться во внутренних помещениях при температуре 5-40°C.

При 5-30°С прибор может эксплуатироваться при влажности воздуха до 80%. При температурах 31-40°С влажность воздуха должна пропорционально убывать, чтобы обеспечить готовность к эксплуатации (например, при 35°С = 65% влажность воздуха, при 40°С = 50% влажность воздуха. При температурах свыше 40°С аппарат эксплуатировать нельзя.
Устранение неисправностей
[image: image13.png]Henonaaku

Mpusna

Yerpanenie

Her so3ayxa u necka.

COnno Ha HaKOHEHHIKE 3aKYNOPEHO.

CoeaHyTeNbHbIE WNAHTY Neaani
neperwyTsi.

Mepexniovatens Gaukos 8
NIPOMEXYTONHOM NONIOXEHMH

OTBUHTUTE CONMO OT HaKOHEuHIKA 1
npoayTh.
WWinakr Ges conna NpoayTs, Haxas Ha
neans.

MposepwTs U ckoppekTHpoBaTh
CoeauHATENbHbIE WNHTM.

MoBepHYTL NepeicioiaTen 40 OLYTUMOTD.
nonanaHs & KaHasky.

Tonkko BO3AYX U HeT necka |
Mano necka.

[loawpyioliiee CONNo CMecHTENkHOM
Kamepb! 3a6UTO 3arpsI3HeHHbIM Wi
BIAKHBIM CTPYIHBIM NECKOM

UncTka RoaupyloLLero conna, cMoTpH
paspen “Texnueckoe obcnyxiBaHIe”

Tonbko BO3AYX  HeT necka /
Mano necka.

KomBuauus unstpos
CMECHTeNbHO/ KaMepb! 3akyNopeHa.

TeCoK rpsiaHbiii Un BRaXHI

3amenwTs natpokHsii uniTp (19, Puc. 1).

Mecok 3ameHuTs.

Annapar paGotaer
6ecnepepbigHo.

Meaans NOAKTIoNeHa HeNpPaBHIILHO

Knanas nefjani Hevcrpasen.

TpoBepwTs 1t ckoppexTHpOBaTS
noaKTioNeKHe Neaan.

3amennTs nenans.

TNamna we roput.

Ceresoit kabens He NOAKIIOHEH.

Heucnpaswa noacsetia.

MopkniounTs ceTesoit kabens.

BamennTs namny.

CaTblii BO3AYX BLIXOAWT M3
nenanu.

MHeBMaTM4ECKVE WNAHM
OAKIOHEHbI HENPABUNBHO.

MomewsTs noaKnioueHUe.

Meaans He Biniouaercs.

HeT nasnenyst Ha nosknioweHnn
©oxaToro Boaayxa.

MHeBMATIIECKYE WNAHTY CXaTbI

[ e ———
Komnpeccop.

LLiRaHIY IPONOXWTS 3aHOBO.

LWnakru neaanu
HEBOIMOXHO yAanuTh ¢
annapara.

BTasroe coepHeve He
pasbequnetca (Puc. 2).

C younMem HaxmuTe Ha KobLO CO
CTOPOHbI WNAHTa U ¢ CHNO/ NoTAHATE
wnammm.





Указание мер безопасности

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!

Персонал, допущенный в установленном порядке к работе на оборудовании, а также к его наладке и ремонту, обязан:
- ознакомиться с данной инструкцией;

- ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта оборудования;

- получить инструктаж по технике безопасности.

1. Аппарат должен иметь надёжное заземление. Если нет возможности включить пескоструйный аппарат в розетку с заземлением, следует выполнить заземление отдельно, соединив корпус отдельным проводом с заземлением.

2. Электропитание перед выполнением работ по ремонту и обслуживанию должно быть отключено.
3. Перед выполнением работ по ремонту и обслуживанию оборудования, необходимо также отключить аппарат от источников сжатого воздуха.
4. Аппарат необходимо устанавливать на сухую и ровную поверхность, в место, защищенное от попадания воды или других жидкостей.
5. При работе с бачком (заполнение, чистка, уход) пользуйтесь защитными очками для защиты глаз.
6. Внимание: Разлетающиеся частицы при отсутствии защиты могут травмировать глаза. При работе с аппаратом пользуйтесь защитными очками!
7. Любые остатки абразивного материала на прокладке могут привести к утечке и преждевременному износу прокладки. После заполнения бачка, очистите резьбу и прокладку и плотно закройте крышку.
8. Проверьте правильность установки крышки бачка перед началом работы. Крышки, которые неплотно закрыты, могут внезапно сорваться при повышении давления в бачке. Возникающие при этом разлетающиеся части и абразив представляют серьезную опасность. 
9. Растворители и поверхностно-активные вещества могут привести к образованию микротрещин в пластмассе (опасность взрыва!). Чистить бачок и крышку только путем вытирания сухой салфеткой. Не надписывайте бачки и не приклеивайте на них наклейки.
10.  Не открывать крышку бачка до тех пор, пока давление не будет спущено.
11.  Регулярно проверяйте бачки и крышки бачков на наличие повреждений, в сомнительных случаях их необходимо заменить.
12.  Никогда не пользуйтесь пескоструйным аппаратом без подходящей вытяжки и соответствующих средств личной защиты, потому что это может быть опасно для здоровья. Тип вытяжки следует выбирать на основе образующейся пыли. Обязательно следуйте нормам EN 60335-2-69, приложение AA.
13.  Соединительные провода, шланги, кабель питания следует регулярно проверять на предмет повреждений (например, изломы, трещины, пористость) и старения. Аппарат с поврежденными соединительными проводами, шлангами или другими дефектами эксплуатировать запрещено.
14.  Отключать аппарат от сети, если Вы им не пользуетесь.

Запрещается:

· Работа без специальной одежды с застегнутыми рукавами;
· Работа без защитных средств для глаз;

· Проводить обработку при открытом смотровом стекле;
· Направлять струю песка на глаза или незащищенную кожу;
· Использование педали, когда подключен только шланг подачи сжатого воздуха (незакрепленный шланг может обернуться вокруг себя и привести к серьезным травмам);
· Работа без заземления аппарата;

· Работа на неисправном аппарате;

· Установка аппарата под наклоном;

· Работа аппарата без присмотра в процессе работы;

· Снятие защитных ограждений с аппарата;

· Использование неоригинальных запасных частей;

· Производить самостоятельный разбор и ремонт пескоструйного аппарата.

Правила хранения
Пескоструйный аппарат следует хранить в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги.
Комплект поставки
1. Аппарат пескоструйный настольный
2. Педаль управления
3. Кабель питания

4. Паспорт
Гарантийные обязательства
1. Продавец гарантирует соответствие изделия техническим требованиям, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в инструкции.

2. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

3. В течение гарантийного срока продавец обязуется безвозмездно устранять неисправности, возникшие не по вине потребителя. После окончания гарантийного срока изготовитель может осуществлять техническое обслуживание и ремонт изделия.

4. Продавец не несет ответственности ни за прямой, ни за косвенный ущерб, так или иначе связанный с использованием данного аппарата не по назначению.

5. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- быстроизнашивающиеся детали (разъемные соединения, фильтры, пружины, элементы крепления);

- детали, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания;

- расходные материалы, наконечники, педали, элементы питания, термопары, нагревательные элементы, лампы, уплотнители, прокладки, подшипники, аксессуары.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты и повреждения, возникшие вследствие:
- неправильного хранения и транспортировки оборудования;

- неосторожного обращения с оборудованием;

- использования оборудования неквалифицированным персоналом;

- самостоятельного разбора и ремонта деталей и агрегатов оборудования;

- изменения конструкции оборудования;

- использования несертифицированных расходных материалов;

- при выработке и износе отдельных узлов оборудования, возникших по причине чрезмерного использования оборудования;

- самостоятельного изменения программного обеспечения, заводских настроек, параметров электронных блоков управления и прочего;

- проведения сервисного или технического обслуживания или ремонта третьими лицами;

- при наличии повреждений, либо преждевременного выхода из строя деталей и узлов оборудования, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные узлы оборудования;

- использования несоответствующих стандартным параметров питающей сети, в том числе скачков напряжения.

Свидетельство о приемке
Пескоструйный аппарат соответствует техническим требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.
М. п.
Дата продажи ____________________ 20___ г.
Подпись _________________________________
2

