[image: image1.jpg]o OBOPYIOBAHHUE AAST

2 )

N\ oy IOBEAHPHOTO MPOM?
“BTK
www.vtk.com.ua

]

(SN
Lo »

TK

Banbubl
ANA npoKata NeHTbI
BMC-120/53-1BIl1n

TexHU4yeckuin nacnopt
mog. MJ1C205.000.000CB5






Назначение
Специализированный прокатный станок с четырьмя валками, два из которых являются опорными. Благодаря большой жесткости системы предусматривается получение ленты толщиной до 0,035 мм и шириной до 60 мм. Валки изготовлены из инструментальной стали ХВГ с последующей объёмной закалкой до твёрдости HRC 58...63 ед. Вальцы оборудованы двумя подматывающими устройствами и установлена принудительная смазка.

Технические характеристики
	Выход под ролики
	нет

	Принудительная смазка
	есть

	Подматывающее устройство
	есть

	Счетчик метража ленты
	опция

	Цифровая индикация положения вала
	опция

	Червячный редуктор подъёма верхнего вала
	есть

	Электропривод подъёма верхнего вала
	опция

	Диаметр рабочих валков, мм
	53

	Длина опорных валков, мм
	120

	Длина валков, мм
	120

	Длина гладкой поверхности валков, мм
	120

	Макс. толщина плоской заготовки, мм
	14

	Макс. ширина плоской заготовки, мм
	60

	Макс. развод валков, мм
	14

	Скорость прокатки, м/мин
	6,3

	Мощность устройств намотки ленты, кВт
	0,37/0,55

	Мощность насосной станции, кВт
	0,12

	Мощность двигателя, кВт
	3

	Напряжение питания, В
	380

	Масса, кг
	1050

	Габаритные размеры, мм 
(без подматывающих устройств)
	1220х550х1770


Устройство станка
Устройство станка показано на Рис. 1.

На станине (1) смонтированы: электродвигатель главного привода (2), редуктор (3), промежуточный редуктор (4), блок листовой прокатки (5) с блоками верхних и нижних валков, панель управления (6). Электрооборудование установлено внутри станины.
На боковых плоскостях станины смонтированы устройства намотки ленты (7). 

Прижимные устройства (8) с отклоняющими роликами установлены на блоке прокатки. Сверху прокатного блока установлен червячный редуктор подъёма блока верхних валков (9).

Насосная станция (10) установлена на основании станины.

[image: image2.png]o l==

10




Рис. 1
Устройство станка
[image: image3.png]



Рис. 2

Блок нижних валков

Поддерживающий вал (Рис. 2) смонтирован в корпусе на роликовых конических подшипниках (7513). В этом же корпусе в плавающих бронзовых подшипниках установлен прокатывающий вал. Смазка всех подшипников – принудительная. Конструкция верхнего блока валков аналогична нижнему.
[image: image4.png]A-A

7

A

-]

briok BepxHMX Bankos





Рис. 3

Червячный редуктор подъёма верхнего блока валков
Червячный редуктор подъёма верхнего блока валков (Рис. 3) своими винтами (1) ввинчен в упорные гайки в корпусных щеках блока прокатки до упора в опорные детали блока валков и закреплён шпильками (2). При вращении винтов редуктор перемещается вместе с верхним блоком валков.

Вращение винтов осуществляется рукоятками (3, 4) через червяки (5, 6) и шестерни (7). При зажатой рукоятке (8) ступицы рукояток соединены друг с другом муфтой (9) и становятся единой системой поворота винтов. Это рабочий режим: винты вращаются синхронно, осуществляя подъём или понижение блока валков.

В режиме наладки рукоятку (8) следует отвинтить и после размыкания муфты (9) ступица крайней рукоятки под действием пружины сместится вдоль оси вала (10). После этого каждая рукоятка может вращать свой винт. Рукоятка (3) через вал (10) вращает червяк (6), а рукоятка (4) непосредственно вращает червяк (5).

Наладочная установка производится, когда необходимо выставить параллельно валки относительно друг друга. Одновременно вращая рукоятки, винтами прижимают обе опоры верхнего блока до полного соприкосновения валков. Затем зажимается рукоятка (8). Это предварительная регулировка.
Окончательная регулировка производится при пробной прокатке полосы. Сначала необходимо прокатать с небольшим обжатием короткие отрезки полосы (примерно 40х2, длиной около 100 мм). Для этого следует установить съёмную направляющую планку на плите прижимного устройства. Полосу плотно прижать к планке и протолкнуть на прокатку валками. При получении саблеобразной заготовки в соответствии с ранее изложенным описанием следует разомкнуть муфту (9) и вращением соответствующей рукоятки (3 или 4) по часовой стрелке поджать тот винт, со стороны которого на заготовке при прокатке образовалась вогнутость. Вторая рукоятка при этом должна оставаться неподвижной. 

При многократном повторении этой процедуры можно добиться получения прямолинейной полосы, а это значит, что толщина полосы по ширине будет одинаковой. Это достаточно трудоёмкая операция, поэтому без особой необходимости её выполнять не нужно.
Насосная станция

[image: image5.png]



                   Рис. 4                                                                              Рис. 5
        Насосная станция                                                         Редуктор насоса

Насосная станция (Рис. 4) состоит из бака с маслом (1), редуктора (2), электродвигателя (3), насоса (4). Привод насос получает от эксцентричного выходного вала редуктора 

с установленным на нём подшипником (5). Регулировка производительности насоса производится изменением величины хода плунжера. Для этого необходимо открутить две гайки (6) крепления насоса к плите бака и переместить насос. Производительность будет возрастать при приближении насоса к редуктору. Не рекомендуется устанавливать максимальную производительность, так как масло может не успевать сливаться в бак.

Редуктор (Рис. 5) понижает скорость электродвигателя примерно в 10 раз. В корпусе (1) смонтированы подшипники (2), которые и являются передаточными звеньями. Электродвигатель вращает втулку (3), на которой запрессован подшипник.

Привод к внутреннему кольцу осуществляется от сепаратора первого подшипника через поводок (4), а от сепаратора второго подшипника – к внутреннему кольцу третьего и т. д.

На выходе установлен эксцентрик (5) с подшипником (6), который контактирует с плунжерным насосом. Винты (7) удерживают наружные кольца подшипников от проворота и создают небольшой осевое натяжение для уменьшения проскальзывания шариков. 

При регулировке винты не следует сильно затягивать, чтобы избежать перегрева редуктора.
Подматывающее устройство
[image: image6.png]JleHTa





Рис. 6
Схема прокатки ленты

Схема прокатки ленты показана на Рис. 6.

Лента с намоточного барабана (1), огибая отклоняющийся ролик (2), через прижимное устройство (3) попадает в рабочую зону, где прокатывается рабочими валками (4).

Рабочие валки опираются на поддерживающие валки (5). Применение поддерживающих валков повышает жёсткость системы, что особенно важно при прокатке очень тонких лент для обеспечения равномерной толщины. Прижимное устройство, создавая равномерное давление, обеспечивает движение ленты по прямолинейной траектории и рихтует её в процессе прокатки.
[image: image7.png]A-A

Pepyktop





Рис. 7
Устройство намотки ленты

Устройство намотки ленты показано на Рис. 7.
На выходном валу (1) червячного мотор-редуктора с электродвигателем 0,37/0,55 кВт установлен барабан (2) намотки ленты. Передача крутящего момента с выходного вала на барабан осуществляется через фрикцион (3). Регулировка передаваемого фрикционом момента производится штурвалом (5), который при вращении сжимает тарельчатые пружины (4).
Подготовка и порядок работы
Вальцы поставляются к эксплуатации в готовом виде. Станок необходимо установить на виброопоры либо подготовленный фундамент с анкерными болтами. После этого произвести визуальный осмотр оборудования на исправность узлов, удалить с рабочих поверхностей грязь, пыль.

В случае необходимости отрегулировать параллельность валков. Подробнее в разделе «Устройство и принцип работы».

Проверить наличие масла в парах трения, работу насосной станции. Подробнее в разделе «Система смазки».

Во избежание порчи поверхности валков на прокатку подают заготовки после отжига, травления и очищенные от флюсов и шлаков. Не допускается прокатка проволочных и других заготовок размером меньше 0,8 мм на плоских поверхностях валков, что вызывает дефект деформации валков из-за большого удельного давления на их поверхности.

Заданный размер заготовки получают обычно за несколько проходов. Степень обжатия регулируют визуально. Обжатие не должно быть сильным. В противном случае по ребрам заготовки появляется заусенец.
Деформация металла в процессе прокатки вызывает наклёп заготовок, увеличивая их жёсткость. Для уменьшения наклёпа необходимо своевременно производить отжиг.
Система смазки
Смазка зацепления и подшипников скольжения блока прокатки производится от насоса. Объём бака – 3 литра. Масло ТАД-17И и масло И-40А необходимо смешать в пропорции 1:1. Обращаем внимание на необходимость соблюдения указанной пропорции. Замену масла следует производить через каждые полгода.
Для смазки редуктора применяется Масло ТАД-17И. Замену масла следует производить через каждые полгода. Слив отработанного масла следует производить сразу же после остановки двигателя. Затем необходимо промыть внутреннюю полость редуктора керосином и заполнить новым маслом до уровня контрольной пробки. Заливка масла и контроль уровня масла производится через верхнюю пробку. Слив масла производится через нижнюю пробку.
Указание мер безопасности

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!

Персонал, допущенный в установленном порядке к работе на станке, а также к его наладке и ремонту, обязан:
- ознакомиться с данной инструкцией;

- ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта станков;

- получить инструктаж по технике безопасности.

1. При транспортировке станка на открытой площадке без упаковочной тары, его следует закрепить.

2. Станок должен иметь надёжное заземление.

3. Электропитание перед выполнением работ по ремонту и обслуживанию должно быть отключено.

4. Вращающиеся валки представляют опасность для оператора, поэтому необходимо соблюдать особую осторожность и внимательность.

5. Работа с металлом производится в защитных рукавицах во избежание получения травм об острые края заготовок и получении ожогов о нагретый прокат.

6. Не располагать руки вблизи валков, особенно при прокате толщины металла свыше 2 мм.

Запрещается:

· Работа без специальной одежды с застегнутыми рукавами;

· Увеличение мощности привода выше установленной на соответствующих моделях станков;

· Работа без заземления станка;

· Работа на неисправном станке;

· Применение самодельных предохранителей;

· Установка станка под наклоном;

· Включение станка при неработающей системе смазки, при отсутствии масла;

· Работа станка без присмотра в процессе работы;

· Снятие защитных ограждений со станка.
Если станок функционирует неправильно, необходимо сообщить об этом фирме изготовителю, чтобы выявить возможные причины сбоя.
Правила хранения
Станок следует хранить в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги. Рабочие поверхности должны быть обильно смазаны консервантом.
Комплект поставки
1. Вальцы ювелирные механические ВМС-120/53-1ВПл
2. Паспорт
Гарантийные обязательства
1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического паспорта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

3. Предприятие изготовитель на протяжении срока гарантии должно бесплатно заменить детали и узлы изделия, вышедшие из строя по вине изготовителя.

4. При выходе из строя деталей или узла изделия по вине изготовителя необходимо составить официальное письмо с указанием:

– даты и места покупки изделия;

– характера неполадок и условия их возникновения;

– перечня вышедших из строя деталей.

Отправить письмо изготовителю ООО «ВТК-ОДЕССА»:

5. –  по почте: 65082, г. Одесса, ул. Преображенская, 30;

–  на e-mail: vtk-odessa@i.ua;

–  или по факсу: +38 048-726-05-06, 063-640-15-26.
6. Вышедшие из строя детали поставляются заказчику для самостоятельной их замены персоналом, обслуживающим изделие.

7. Вопрос о выезде представителя изготовителя на территорию заказчика решается по дополнительной договоренности с изготовителем.

8. Предприятие изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт в течение 30 дней с момента поступления заявки.
Фирма изготовитель не несет ответственности за сохранность товара при перевозке.
В связи с постоянным совершенствованием конструкции отдельные элементы станка могут не полностью соответствовать описанию и изображению в паспорте, что не ухудшает показатели качества.
Свидетельство о приемке
Станок соответствует техническим требованиям конструкторской документации ПЛС205.000.000СБ и признан годным для эксплуатации.
М. п.
Дата продажи ____________________ 20___ г.
Подпись _________________________________
[image: image8.jpg]OBOPY/IOBAHHE [IAST

00 0PY/LI0OBAHH ERHEAKEECEYAPBI

Ponuku a5t 00py4asiok, poJiMK IJI0CKAs IIMHKA, J0MOJTHUTEIbHBII
POJIMK, POJIMKH IINMHI0BOYHbIE, JUCKOBbIE HO’KH U MHOT'0€ Pyroe.

=





[image: image9.jpg]o> OBOPYIOBAHHUE OAST
o pun \ IOBEAHUPHOT'O MPOU3BOACTBA
\a 129 J‘J [l ¢
ND 1A\
www.vtk.com.ua





2

