[image: image1.jpg]OBOPYAOBAHHE AAN
IOBEAUPHOTO [TPOU3BO/ACTBA

DS300 (4 Lt)

; i :
DS800s (2 Lt)

ITaporeHepartop

DS800s - 2 Lt,
DS300-4 Lt

NMpounssoautens - Kutan






Назначение
Парогенератор предназначен для обработки изделий паром для удаления загрязнений и обезжиривания поверхности. Предварительная обработка осуществляется после полировки изделия, с целью удаления из труднодоступных мест остатков полировочных паст, с последующей мойкой в ультразвуковых ваннах. 
Окончательная обработка паром производится перед отправкой изделия к потребителю, с целью удаления жировых соединений вследствие прикасания к нему руками и т. п. Отличные результаты обработка паром дает при обезжиривании перед процессом родирования в производстве изделий.
Для торговых организаций рекомендуем использование для изделий, находящихся на прилавках. Очистка не требует снятия бирок. После обработки изделию возвращается первоначальный товарный вид, блеск и сверкание драгоценных камней. Отличные результаты при обработке оптики, часов и пр.
Технические характеристики
	
	DS800s (2 Lt)
	DS300 (4 Lt)

	Количество рабочих мест
	1
	1

	Объем дистиллата, л
	2
	4

	Макс. рабочая температура, °С
	135
	135

	Рабочее давление, бар
	10
	6

	Мощность, Вт
	1300
	2200

	Напряжение питания, В
	220
	220

	Масса, кг
	4,5
	11

	Габаритные размеры, мм
	180х330х340
	242х347х342


Устройство парогенератора
[image: image2.jpg]



Рис. 1
Устройство парогенератора
Устройство парогенератора показано на Рис. 1.

Парогенератор состоит: корпус (1), предохранительный клапан (2), сопло подачи пара (3), педаль включения подачи пара (4), воронка для залива воды (5), мерный стакан (6).

На панели управления расположены:

(7) - переключатель включения нагрева воды (HEATING):

положение 1 – нагрев включен, положение 0 – нагрев выключен.

(8) - индикатор FULL. Когда он горит, это означает, что бак парогенератора наполнен водой.

(9) - индикатор LACK. Когда он горит, это означает, что в баке парогенератора недостаточно воды и его необходимо наполнить.

(10) - индикатор REACH. Когда он загорается, это означает, что давление пара в парогенераторе достигло уровня, необходимого для работы.

(11) - индикатор START. Когда он горит, это означает, что идет нагрев воды.

Индикаторы FULL и LACK в модели парогенератора DS800s (2 Lt) отсутствуют.
[image: image3.jpg]



Рис. 2

Устройство парогенератора (задняя панель)
На задней панели парогенератора Рис. 2 расположены:

(1) - разъем для подключения педали включения подачи пара.

(2) - предохранитель (FUSE).

(3) - кнопка включения парогенератора (SWITCH):

положение 1 – включен, положение 0 - выключен.

(4) - запорный кран для слива воды из бака парогенератора (только для модели DS300 (4 Lt)). 

При повороте направо против часовой стрелки (положение ON, обозначенное на ручке крана) открывает слив воды. Крайнее левое положение ручки крана (OFF) закрывает слив воды.

(5) - разъем для подключения кабеля электропитания (POWER).

Подготовка и порядок работы
Парогенератор необходимо разместить на ровной и устойчивой поверхности, высота которой будет позволять соплу находиться на уровне вашей талии (никогда не на уровне ваших глаз!).
1. НА ОТКЛЮЧЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ, возьмите сопло подачи пара (3, Рис. 1), вставьте его в уплотнительное кольцо слева на передней панели парогенератора и вкрутите его в корпус. 
Также возьмите педаль включения подачи пара (4, Рис. 1) и подсоедините ее шнур к разъему для подключения педали на задней панели парогенератора (1, Рис. 2).
2. Подсоедините кабель электропитания к разъему POWER на задней панели парогенератора (5, Рис. 2), затем подключите вилку в розетку 220В, 50/60 Гц. Включите парогенератор, установив кнопку SWITCH (3, Рис. 2) в положение 1 – включен. 
На передней панели парогенератора над соплом загорится световой индикатор.
3. Откройте предохранительный клапан для залива воды (2, Рис. 1). Нажмите на клапан, чтобы он вошел в пазы, затем не отжимая клапан, поворачивайте его против часовой стрелки чтобы открыть. Вставьте воронку в приемный клапан и заполните бак, налив воду с использованием мерного стакана. Наливайте медленно, чтобы избежать выплескивания воды из-за присутствия воздуха в баке. Обратите внимание, что воду необходимо наливать до момента, когда раздастся звуковой сигнал, что бак заполнен водой. Снимите воронку для залива воды и закройте предохранительный клапан. На передней панели будет гореть индикатор FULL (8, Рис. 1) при заливе 4-х литров воды для модели парогенератора DS300 (4 Lt), что означает, что бак наполнен водой.
В парогенераторе используется только дистиллированная вода!

4. На передней панели парогенератора переключите кнопку включения нагрева воды HEATING (7, Рис. 1) в положение 1 – нагрев включен. Загорится красным цветом индикатор START (11, Рис. 1), который означает, что идет нагрев воды.

5. Когда давление пара достигнет уровня, необходимого для работы, загорится зелёным цветом индикатор REACH (10, Рис. 1).

6. Изделие подносится к соплу подачи пара (3, Рис. 1), при этом следует использовать жаростойкие перчатки и пинцет. Работать необходимо стоя, по возможности, в прямом положении. Нажатием на педаль (4, Рис. 1) происходит подача пара для очистки изделия.
7. Когда чистка изделия будет завершена, парогенератор будет находиться в режиме ожидания до начала работы по очистке следующего изделия. 

8. Когда загорается красным цветом индикатор START (11, Рис. 1), необходимо подождать 5-10 секунд. Когда загорится зелёным цветом индикатор REACH (10, Рис. 1), можно продолжать работу.
9. Если нет необходимости добавлять воду для повторного запуска парогенератора, слегка нажмите на предохранительный клапан (2, Рис. 1), чтобы снизить давление в баке и затем снова запустите работу парогенератора. В противном случае, бак парогенератора может издавать гул из-за негативного давления.

10.  Когда вода в баке парогенератора достигнет минимального уровня, загорится индикатор LACK (9, Рис. 1) и прозвучит звуковой сигнал. После этого парогенератор отключится автоматически. Слегка нажмите на предохранительный клапан (2, Рис. 1), чтобы снизить давление в баке. Затем медленно откройте клапан для залива воды и снова наполните бак водой с помощью воронки и мерного стакана.

11.  Когда Вы закончите очистку изделий, выключите нагрев воды, переключив кнопку HEATING (7, Рис. 1) в положение 0 – нагрев выключен. 
12.  Затем поставьте кнопку включения SWITCH (3, Рис. 2) в 
положение 0 – выключен, и отсоедините парогенератор от сети.
13.  При повторных запусках парогенератора проводите ежедневно слив воды до включения парогенератора. Для этого необходимо открыть предохранительный клапан (2, Рис. 1) и повернуть расположенный на задней панели парогенератора запорный кран (4, Рис. 2) вправо против часовой стрелки (направление ON, обозначенное на ручке крана), что откроет слив воды. Затем закройте запорный кран и залейте в парогенератор воду снова. Ежедневное проведение слива воды продлевает срок службы парогенератора.

Полезные советы
• Никогда не открывайте предохранительный клапан на верхней части установки, когда парогенератор находится под давлением: есть опасность выброса пара и риск получить серьезные ожоги.

• Никогда не держите руки или другие части вашего тела под струей пара: есть опасность получить серьезные ожоги.

• Никогда не трогайте сопло подачи пара, когда парогенератор включен: есть опасность получить серьезные ожоги.

• Надевайте жаростойкие перчатки для работы на парогенераторе.

• Внутренний бак парогенератора должен заполняться только тогда, когда установка не находится под давлением.

• Сброс давления происходит при лёгком нажатии на предохранительный клапан. Также параллельно можно делать плавный сброс нажатием на педаль.

• Используйте только дистиллированную воду, в противном случае, используйте бутилированную питьевую воду, потому что она содержит мало известняка. Вода с высоким процентным содержанием известняка образует накипь и по истечении времени разрушает нагревательный элемент.

• Добавляйте воду, когда этого требует парогенератор.

• Не превышайте количество воды, рекомендованное производителем (2 л и 4 л).

• В случае если в бак залито слишком много воды и уровень превышает рекомендуемый, могут возникнуть следующие неисправности:

- утечка воды из сопла подачи пара;

- выделение слишком влажного пара.

В обоих случаях Вам придется подождать, пока парогенератор не достигнет давления в 10 (8) бар. Поместите емкость под насадку для сброса пара из сопла и нажимайте на педаль, до тех пор, пока не уйдет весь избыток воды. Когда пар из сопла станет достаточно сухим, это будет означать, что нормальный уровень воды в резервуаре достигнут.

• Никогда не используйте средства против накипи, добавки, отбеливатели, кислоты, легковоспламеняющиеся жидкости или растворители любого рода и характера: даже если они разведены в воде в небольшой концентрации, существует опасность образования коррозии бака и взрыва. Также возможно, что большинство из этих продуктов в распыленном виде пара являются токсичными при вдыхании.

• Для получения наилучших результатов работы рекомендуется нажимать педаль с короткими интервалами для того, чтобы сохранять постоянное давление в баке.

Указание мер безопасности

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!

Персонал, допущенный в установленном порядке к работе на оборудовании, а также к его наладке и ремонту, обязан:
- ознакомиться с данной инструкцией;

- ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта оборудования;

- получить инструктаж по технике безопасности.

1. Прибор должен иметь надёжное заземление. Если нет возможности включить парогенератор в розетку с заземлением, следует выполнить заземление отдельно, соединив корпус отдельным проводом с заземлением.

2. Электропитание перед выполнением работ по ремонту и обслуживанию должно быть отключено.

3. Прибор необходимо устанавливать на сухую и ровную поверхность, в место, защищенное от попадания воды или других жидкостей.

4. Отключать прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.

Запрещается:

· Работа без специальной одежды с застегнутыми рукавами;
· Работа без жаростойких перчаток;
· Работа без заземления прибора;

· Работа на неисправном приборе;

· Установка прибора под наклоном;

· Работа прибора без присмотра в процессе работы;

· Снятие защитных ограждений с прибора;

· Использование неоригинальных запасных частей;

· Производить самостоятельный разбор и ремонт парогенератора.

Правила хранения
Парогенератор следует хранить в сухом помещении при температуре от +1 °С до +30 °С, избегая попадания влаги и прямых солнечных лучей.
После пребывания оборудования при отрицательных температурах, перед включением в сеть необходимо выдержать его в упаковке при комнатной температуре не менее 8 часов.
Комплект поставки
1. Парогенератор DS -________
2. Педаль включения подачи пара

3. Кабель питания

4. Воронка для залива воды

5. Мерный стакан
6. Паспорт
Гарантийные обязательства
1. Продавец гарантирует соответствие изделия техническим требованиям, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в инструкции.

2. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

3. В течение гарантийного срока продавец обязуется безвозмездно устранять неисправности, возникшие не по вине потребителя. После окончания гарантийного срока изготовитель может осуществлять техническое обслуживание и ремонт изделия.
4. Продавец не несет ответственности ни за прямой, ни за косвенный ущерб, так или иначе связанный с использованием данного прибора не по назначению.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на:
- быстроизнашивающиеся детали (разъемные соединения, фильтры, пружины, элементы крепления); 
- детали, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания; 

- расходные материалы, наконечники, педали, элементы питания, термопары, нагревательные элементы, лампы, уплотнители, прокладки, подшипники, аксессуары.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты и повреждения, возникшие вследствие:
- неправильного хранения и транспортировки оборудования;
- неосторожного обращения с оборудованием;
- использования оборудования неквалифицированным персоналом;
- самостоятельного разбора и ремонта деталей и агрегатов оборудования;
- изменения конструкции оборудования;
- использования несертифицированных расходных материалов;
- при выработке и износе отдельных узлов оборудования, возникших по причине чрезмерного использования оборудования;

- самостоятельного изменения программного обеспечения, заводских настроек, параметров электронных блоков управления и прочего;
- проведения сервисного или технического обслуживания или ремонта третьими лицами;
- при наличии повреждений, либо преждевременного выхода из строя деталей и узлов оборудования, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные узлы оборудования;
- использования несоответствующих стандартным параметров питающей сети, в том числе скачков напряжения.
Свидетельство о приемке
Парогенератор соответствует техническим требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.
М. п.
Дата продажи ____________________ 20___ г.
Подпись _________________________________
2

