[image: image1.jpg]XBTK

www.vtk.com.ua

TexHn4Yeckuun nacnoprt
moga. MJ1C679.00.000CB, MNJj1C680.00.000Cb






Назначение
Станок предназначен для шлифовки и полировки изделий полировально-шлифовальным инструментом различного вида, с применением любых полировальных паст. Полировальный станок оборудован системой освещения и системой вытяжки с фильтром для очистки воздуха (система сбора отходов в виде мешка). Имеет реверс.

Выпускается в следующих вариантах:

- Станок полировальный односторонний СПН-1 - оснащен одношпиндельным полировальным мотором и универсальным конусом, который обеспечивает быструю смену полировального инструмента;

- Станок полировальный двухсторонний СПН-2 - оснащен двухшпиндельным полировальным мотором и универсальными конусами, которые обеспечивают быструю смену полировального инструмента.
Технические характеристики
	
	СПН-1
	СПН-2

	Стекло
	триплекс
	триплекс

	Макс. диаметр полировального круга, мм
	200
	200

	Тип фильтра
	мешок круглый Ø270х114 мм
	мешок круглый Ø270х114 мм (2 шт.)

	Производительность вытяжки, м³/ч
	485
	720

	Скорость вращения, об/мин
	мотор - 3000, вытяжка - 2300
	мотор - 3000, вытяжка - 2000


	Мощность вентилятора, кВт
	0,14
	0,18

	Мощность двигателя, кВт
	0,37
	0,37

	Напряжение питания, В
	220
	220

	Масса, кг
	24
	38

	Габаритные размеры, мм
	550х465х370
	810х460х410


[image: image2.jpg]



Рис. 1
Устройство полировальных станков
Устройство оборудования
Устройство полировальных станков показано на Рис. 1.

Станок состоит из металлического корпуса (1), установленного на ножках (опорах). Корпус разделяется на моторный отсек (в СПН-1 слева, в СПН-2 - посредине) и рабочую зону. В моторном отсеке установлен электродвигатель с рабочим шпинделем (2). В верхней части корпуса расположена светодиодная лампа для освещения рабочей зоны, которая защищена от загрязнения стеклом.
На полировальном станке установлен откидной защитный щиток, изготовленный из стекла триплекс, для защиты оператора от пыли.

На панели управления в передней части корпуса находится переключатель (3) для остановки и пуска электродвигателя в двух направлениях, а также кнопка включения освещения (4). 
В задней части корпуса полировального станка установлен вентилятор (5), обеспечивающий всасывание продуктов износа из рабочей зоны, которые накапливаются в фильтровальном мешке (6). 

Для замены мешка необходимо отвинтить зажимную ручку в рабочей зоне станка, открыть заднюю крышку, снять круглый металлический каркас вместе с надетым мешком. После замены мешка установить всё в обратном порядке.
Подготовка и порядок работы
Полировальный станок поставляется готовым к работе. Станок необходимо установить на рабочий стол. После этого произвести визуальный осмотр оборудования на исправность узлов, удалить с рабочих поверхностей грязь, пыль.
Подключить сетевую вилку в розетку с напряжением сети 220 В.
Установить полировочный круг на конусную насадку двигателя главного привода (2). Запустить станок и вытяжку переключателем (3). Включить освещение кнопкой (4).

Произвести полировку. По окончании работ отключить питание и освещение.
Указание мер безопасности

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!

Персонал, допущенный в установленном порядке к работе на оборудовании, а также к его наладке и ремонту, обязан:
- ознакомиться с данной инструкцией;

- ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта оборудования;

- получить инструктаж по технике безопасности.

1. Станок должен иметь надёжное заземление. Если нет возможности включить его в розетку с заземлением, следует выполнить заземление отдельно, соединив корпус отдельным проводом с заземлением. Для этого с двух сторон корпуса станка предусмотрены винты для заземления.
2. Электропитание перед выполнением работ по ремонту и обслуживанию должно быть отключено.

3. Станок необходимо устанавливать на сухую и ровную поверхность, в место, защищенное от прямого попадания воды или других жидкостей.
4. Вращающаяся оправка станка представляет опасность для оператора, поэтому необходимо соблюдать особую осторожность и внимательность. Обязательно проверять надёжность крепления оправки и полировального круга, щётки.
5. Отключать станок от сети, если Вы им не пользуетесь.

Запрещается:

· Работа без специальной одежды с застегнутыми рукавами;
· Работа без заземления станка;

· Работа на неисправном станке;

· Применение самодельных предохранителей;

· Установка станка под наклоном;

· Работа станка без присмотра в процессе работы;

· Снятие защитных ограждений со станка.
Если станок функционирует неправильно, необходимо сообщить об этом фирме изготовителю, чтобы выявить возможные причины сбоя.
Правила хранения
Станок следует хранить в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги.
Комплект поставки
1. Станок полировальный_____________________________________
2. Паспорт
Гарантийные обязательства
1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического паспорта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

3. Предприятие изготовитель на протяжении срока гарантии должно бесплатно заменить детали и узлы изделия, вышедшие из строя по вине изготовителя.

4. При выходе из строя деталей или узла изделия по вине изготовителя необходимо составить официальное письмо с указанием:

– даты и места покупки изделия;

– характера неполадок и условия их возникновения;

– перечня вышедших из строя деталей.

Отправить письмо изготовителю ООО «ВТК-ОДЕССА»:

5. –  по почте: 65082, г. Одесса, ул. Преображенская, 30;

–  на e-mail: vtk-odessa@i.ua;

–  или по факсу: +38 048-726-05-06, 063-640-15-26.
6. Вышедшие из строя детали поставляются заказчику для самостоятельной их замены персоналом, обслуживающим изделие.

7. Вопрос о выезде представителя изготовителя на территорию заказчика решается по дополнительной договоренности с изготовителем.

8. Предприятие изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт в течение 30 дней с момента поступления заявки.
Фирма изготовитель не несет ответственности за сохранность товара при перевозке.
В связи с постоянным совершенствованием конструкции отдельные элементы станка могут не полностью соответствовать описанию и изображению в паспорте, что не ухудшает показатели качества.
Свидетельство о приемке
Станок полировальный соответствует техническим требованиям конструкторской документации ПЛС679.00.000СБ, ПЛС680.00.000СБ и признан годным для эксплуатации.
М. п.
Дата продажи ____________________ 20___ г.
Подпись _________________________________
[image: image3.jpg]o> OBOPYIOBAHHUE OAST
o pun \ IOBEAHUPHOT'O MPOU3BOACTBA
\a 129 J‘J [l ¢
ND 1A\
www.vtk.com.ua





2

