[image: image1.jpg]+E OBOPYAOBAHHE OAS
(< BTI( IOBEAUPHOTO [MTPOU3BO/JACTBA

www.vtk.com.ua

3aKp.

ATTTY APAT Bp;
H3HQ
ABy BB}

ANNAPAT gy
AB-Munym

3VIHQBHM

AnnapaTt 6eH3MHOBbIN
IS NauKU-NnaBKu
AB-Muuu [ Ab-muuuM [ Ab-1/ Ab-2

TexHu4yeckui nacnopt
moz. MJ1C713.00.00CB, MNJ1C711.00.00CB, MJ1C479.00.00CH, MJ1C4794.00.000CH






Назначение
Аппарат предназначен для работы с бензиновой горелкой в процессе пайки ювелирных изделий. Имеет бачок для заливки бензина, компрессор для нагнетания воздуха и регулировку системы насыщения бензиновой смеси. Компрессор оснащен плавной регулировкой мощности.
Технические характеристики

	
	АБ-мини
	АБ-миниМ
	АБ-1
	АБ-2

	Температура пламени, °С
	1100
	1100
	1100
	1100

	Производительность компрессора, л/мин
	3,6
	20
	40
	60

	Макс. давление, МПа
	-
	0,016
	0,03
	0,035

	Объем бака, л
	0,8
	0,8
	1,4
	1,4

	Мощность, Вт
	3
	20
	35
	55

	Напряжение питания, В
	220
	220
	220
	220

	Масса, кг
	2,2
	3,4
	4,2
	4,9

	Габаритные размеры, мм
	210х206
х185
	260х230
х195
	260х240
х195
	315х250
х195


Устройство аппарата
Устройство бензиновых аппаратов показано на Рис. 1.
Аппарат состоит из металлического корпуса (1), внутри которого расположены компрессор и бачок. На передней панели расположены выключатель сети (2), регулятор мощности (3), регулятор насыщения бензиновой смеси (4), штуцер для подключения горелки (5). 
На верхней части аппарата находится горловина с крышкой (6), через которую заливается бензин.
[image: image2.jpg]Www.v\k.l:om.ua
AnnApaT BEH3MHOBBIFI
AB-MMNH

AlnApay BEH3uy

OBbli
“Mubum
"'\v«»mcmn.ua

AB-MUHU

M
AB_MMHM ’
A5'1’ Ab-2




Рис. 1
Устройство бензиновых аппаратов
Подготовка и порядок работы
Аппарат необходимо установить на рабочий стол. После этого произвести визуальный осмотр оборудования на исправность узлов, удалить с рабочих поверхностей грязь, пыль.

1. Перед эксплуатацией в аппарат необходимо залить бензин. Бензин заливается небольшими порциями через горловину с крышкой (6). Рабочая жидкость аппарата – бензин марки Б70. Для нормальной работы аппарата достаточно заполнить бензином половину бачка. После заливки бензина плотно (не сильно жестко) закрутить крышку на горловине.
2. Подключить кабель питания бензинового аппарата к электросети 220 В.
3. Присоединить шланг горелки к штуцеру (5).
4. Установить регулятор мощности (3) и регулятор насыщения бензиновой смеси (4) в среднее положение.
5. Включить аппарат выключателем сети (2).
6. Направить горелку от себя, отвинтив втулку горелки до упора, зажечь факел. Расход газовой смеси регулируется регулятором мощности (3), обогащение смеси – регулятором насыщения бензиновой смеси (4). В положении рукоятки (4)  "откр." обогащение максимальное, в положении "закр." – минимальное.

Необходимо помнить, что малое количество газа при большом диаметре сопла вызывает затягивание пламени в сопло, его нагрев и выход из строя. И наоборот, большое количество газовой смеси при малом диаметре сопла вызывает отрыв пламени. Оптимальный режим пламени регулируется краном горелки.

Гашение пламени осуществляется закрыванием крана горелки, при выключенном компрессоре или закрытом регуляторе насыщения.

После завершения работы необходимо:

- закрыть регулятор насыщения бензиновой смеси (4);
- выключить компрессор (не допускается работа компрессора при закрытом полностью регуляторе насыщения бензиновой смеси);
- погасить горелку;
- открыть краны горелки и сбросить давление с бачка (если оставить бачёк под давлением, возможно попадание бензина в компрессор и выход из строя мембраны);
- отключить аппарат от сети.
Указание мер безопасности

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!

Персонал, допущенный в установленном порядке к работе на оборудовании, а также к его наладке и ремонту, обязан:
- ознакомиться с данной инструкцией;

- ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта оборудования;

- получить инструктаж по технике безопасности.
Смесь бензина и воздуха взрывоопасна, поэтому при эксплуатации аппарата необходимо постоянное внимание и неукоснительное соблюдение требований техники безопасности!

1. Аппарат должен иметь надёжное заземление.

2. Электропитание перед выполнением работ по ремонту и обслуживанию должно быть отключено.

3. Не заливать бензин и другие подобные горючие вещества в бачок вблизи огня.
4. При выполнении работ по пайке и плавке – глаза защищать очками с темными светофильтрами.
5. При необходимости перерыва в работе, необходимо сначала погасить факел, затем отключить аппарат от сети.

Запрещается:

· Работа в жилых и пожароопасных помещениях;
· Работа аппарата при отсутствии пламени горелки, так как накопление газа в помещении может привести к взрыву от любого источника огня или искры;
· Отключать аппарат до погашения факела – это приводит к обратному удару пламени и выходу из строя горелки;
· Работа без специальной одежды с застегнутыми рукавами;
· Работа аппарата без присмотра в процессе работы;
· Работа без заземления аппарата;

· Работа на неисправном аппарате;

· Применение самодельных предохранителей;

· Установка аппарата под наклоном;

· Закрывать вентиляционные отверстия на корпусе;
· Снятие защитных ограждений с аппарата.
Если аппарат функционирует неправильно, необходимо сообщить об этом фирме изготовителю, чтобы выявить возможные причины сбоя.
Правила хранения
Аппарат следует хранить без бензина, в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги вентиляционные отверстия.
Комплект поставки
1. Аппарат бензиновый АБ-________
2. Паспорт

Гарантийные обязательства
1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического паспорта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

3. Предприятие изготовитель на протяжении срока гарантии должно бесплатно заменить детали и узлы изделия, вышедшие из строя по вине изготовителя.

4. При выходе из строя деталей или узла изделия по вине изготовителя необходимо составить официальное письмо с указанием:

– даты и места покупки изделия;

– характера неполадок и условия их возникновения;

– перечня вышедших из строя деталей.

Отправить письмо изготовителю ООО «ВТК-ОДЕССА»:

5. –  по почте: 65082, г. Одесса, ул. Преображенская, 30;

–  на e-mail: vtk-odessa@i.ua;

–  или по факсу: +38 048-726-05-06, 063-640-15-26.
6. Вышедшие из строя детали поставляются заказчику для самостоятельной их замены персоналом, обслуживающим изделие.

7. Вопрос о выезде представителя изготовителя на территорию заказчика решается по дополнительной договоренности с изготовителем.

8. Предприятие изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт в течение 30 дней с момента поступления заявки.
Фирма изготовитель не несет ответственности за сохранность товара при перевозке.
В связи с постоянным совершенствованием конструкции отдельные элементы аппарата могут не полностью соответствовать описанию и изображению в паспорте, что не ухудшает показатели качества.
Свидетельство о приемке
Аппарат соответствует техническим требованиям конструкторской документации ПЛС713.00.00СБ, ПЛС711.00.00СБ, ПЛС479.00.00СБ, ПЛС4794.00.000СБ и признан годным для эксплуатации.
М. п.
Дата продажи ____________________ 20___ г.
Подпись _________________________________
[image: image3.jpg]OBOPYAOBAHHE AOAS
BTI( IOBEAHPHOT'O I[TPOU3BOACTBA

www.vtk.com.ua

Y011 OTHHEETBH 0eJ00 O PY/T0BAHH ERHEAKCECCYAPEBH

I'azorenepaTopsnl

Jlocku pnas maiku

I'opeaxkn





[image: image4.jpg]o> OBOPYIOBAHHUE OAST
o pun \ IOBEAHUPHOT'O MPOU3BOACTBA
\a 129 J‘J [l ¢
ND 1A\
www.vtk.com.ua





2

