[image: image1.jpg]OBOPYIOBAHHE OAST
BTI( IOBEAUPHOTO MPOU3BOACTBA
www.vtk-od.ru
www.vtk.com.ua

BopopoaHbiU reHepartop

Car-0,5 / Car-1

TexHu4eckun nacnopt
moga. MJ1C709.000.00CB, MJ1C305.00.00CB





Назначение
Сварочный электролизно-водный аппарат предназначен для выработки смеси газов (водород + кислород) в среде углеводородных добавок, пламя которых служит источником нагрева при пайке, сварке, резке и других процессах газопламенной обработки металлов и других материалов. Аппарат может быть использован в различных отраслях промышленности, медицины, при проведении научно-исследовательских работ.

Технические характеристики
	
	СЭГ-0,5
	СЭГ-1

	Количество горелок, шт
	1
	2

	Температура пламени, °С
	1050...2700

	Обогатитель смеси
	спирт, неэтилированный бензин, ацетон

	Объем электролита, л
	0,8
	1,85

	Производительность по водороду, л/ч
	50
	110

	Мощность, Вт
	400
	700

	Напряжение питания, В
	220

	Масса, кг
	8,5
	30

	Габаритные размеры, мм
	375х200х295
	470х355х400


Устройство аппарата
Устройство водородных генераторов показано на Рис. 1.

Внутри корпуса (1) установлен блок электролиза (2) с трубками системы газораспределения, на котором расположены расширитель (3) и электро-пневмопреобразователь (4). Также внутри корпуса находятся: трансформатор (5) с силовыми диодами, электро-дроссель (6), плата управления (7), емкость сбора конденсата (8). Для охлаждения аппарата установлен вентилятор (9).

На передней панели аппарата установлен обогатитель смеси (10) с винтом (11), который регулирует расход газа. На обогатителе расположен штуцер, к которому при помощи шланга подсоединяется горелка (2 горелки для СЭГ-1).

Также на передней панели расположены: кнопка включения "Сеть" (12), регулятор мощности (13), амперметр (14), манометр (15) для контроля давления газа в системе, индикатор уровня электролита (16).

На верхней части аппарата находится заливная горловина с пробкой (17), через которую заливается электролит. В аппарате СЭГ-1 слив электролита происходит через горловину с крышкой (18).

Слив конденсата осуществляется через пробку слива конденсата (19) на передней части аппарата СЭГ-0,5. В аппарате СЭГ-1 для слива конденсата используется кран (19).

На задней части аппарата установлен предохранитель (20).

[image: image2.jpg]



[image: image3.png]car-1





Рис. 1
Устройство водородных генераторов
Газовая смесь поступает на манометр (15) и параллельно через емкость сбора конденсата (8), обогатитель смеси (10) с винтом (11), со штуцера на горелку.
Регулятором мощности (13) регулируется сила тока водородного генератора в пределах от 0,6А до 9А.

Электро-пневмопреобразователь (4) при достижении давления 

1,7 бар отключает питание блока электролиза (2) от сети.

Следует отметить, что работа системы очень зависит от концентрации щелочи. При работе расходуется дистиллированная вода, и при ее использовании концентрация щелочи увеличивается, при этом должен увеличиваться ток. Чтобы этого не произошло, в импульсном блоке питания введена стабилизация тока, которая держит пламя горелки все время на установленном уровне (мощность, постоянная при пайке-сварке).
Горелка

Устройство горелки показано на Рис. 2.

[image: image4.png]



Рис. 2
Устройство горелки
(1) - хвостовик, (2) - конус регулировочный, (3) - трубка, 
(4) - наконечник, (5) - кольцо, (6) - игла медицинского шприца.
Мощность пламени факела устанавливается подбором нужного диаметра канала медицинской иглы (6). Оптимальный режим пламени регулируется хвостовиком горелки (1).

Необходимо помнить, что малое количество газа при большом диаметре иглы вызывает затягивание пламени в иглу, ее нагрев и выход из строя.

Наоборот, большое количество газовой смеси при малом диаметре иглы вызывает отрыв пламени.

Гашение пламени осуществляется завинчиванием хвостовика горелки (1).
Блок электролиза

[image: image5.png]



Рис. 3
Конструкция блока электролиза
Конструкция блока электролиза показана на Рис. 3. 

Блок электролиза состоит из электрически разнополярных электродов - нижнего (1) и верхнего (2), которые соединяются через изоляционные втулки (3) болтами с шайбами (4). Для герметизации используется резиновое уплотнительное кольцо (5), служащее также электроизолятором.
Максимальный уровень электролита (7) определяется высотой внутреннего электрода (6) и соответствует метке "Макс." на индикаторе уровня электролита (16, Рис. 1).
Выше уровня электролита внутри блока электролиза находится накопительная камера смеси газов, которая составляет не менее (25...30)% от внутреннего объема блока электролиза с заполненным электролитом до отметки "Макс.". Желательно работать на средних уровнях электролита, при кратковременном режиме работы, увеличивая при этом объём камеры сбора газа.

Нижний и верхний электроды представляют собой сварную конструкцию и изготовлены из нержавеющей стали.

Водородно-кислородное пламя является окислительным по отношению к жидкому металлу. Но если добавлять к водородно-кислородной смеси пары органических веществ, связывающих кислород, то можно получать безупречные по качеству швы.

В качестве добавок обычно используется бензин марки Б-70 (калоша), но можно добавлять различные углеводороды с температурами кипения от 30 °С до 80 °С (бензины, гексан, гептан – предельные углеводороды; бензол, толуол – непредельные углеводороды). Расход добавки мизерный, так как она является не теплоносителем, а раскислителем, связывающим лишний кислород. 

Аппарат является эффективным при выполнении пайки и сварки в труднодоступных местах. При работе нет ни жидких, ни твердых отходов, сварка становится экологически чистой. Единственный продукт горения – водяной пар.

Подготовка и порядок работы
Водородно-кислородная смесь (гремучий газ) взрывоопасна, поэтому при эксплуатации оборудования необходимо постоянное внимание и неукоснительное соблюдение требований техники безопасности. Подробнее в разделе «Указание мер безопасности».
Аппарат поставляется с заполненным электролитом блоком электролиза (2, Рис. 1). Подробнее о замене электролита и обслуживании аппарата в разделе «Техническое обслуживание».
Внимание!

Для СЭГ-0,5 режимы работы аппарата повторно-кратковременные:

– До 4А – работа 1 час максимум. После этого аппарат должен быть отключен на 30 минут, ручка регулятора мощности установлена против часовой стрелки до упора;

– Свыше 4А – работа 10 минут максимум. После чего аппарат должен быть отключен на 10 минут, ручка регулятора мощности установлена против часовой стрелки до упора.
Для СЭГ-1 при максимальной мощности время работы – 30 минут. После этого аппарат должен быть отключен на 30 минут, ручка регулятора мощности установлена против часовой стрелки до упора.
При работе с аппаратами необходимо помнить, что выход на мощный режим должен осуществляться плавно, в течение 2-3 минут после включения в сеть.
1. Подключить аппарат к сети ~220 В с заземлением. Регулятор мощности (13, Рис. 1) в положение "минимум".
2. В обогатитель смеси (10, Рис. 1) залить указанные в характеристиках вещества, либо дистиллированную воду, заполнив его на 2/3 объема. Применение углеводородных добавок позволяет снизить окисление обрабатываемых поверхностей, обеспечивает более высокую реакционную способность газовой смеси, что обуславливает уменьшение диаметра и длины факела пламени.
3. На передней панели включить кнопку "Сеть" (12, Рис. 1), после чего запускается охлаждающий вентилятор (9, Рис. 1). Индикатор уровня электролита (16, Рис. 1) показывает уровень электролита:

– Если уровень электролита на уровне "минимум", необходимо отключить аппарат и добавить дистиллированную воду. 

– Если уровень электролита на уровне "максимум", необходимо отключить аппарат и слить электролит до нормального уровня.
Внимание!

При снижении уровня электролита доливать вместо дистиллированной воды электролит запрещается!
Использование не дистиллированной воды категорически запрещается ввиду загрязнения поверхности электродов и осаждения солей, что приводит к вспениванию электролита и выводу аппарата из строя.
4. Регулятор мощности (13, Рис. 1) крутить по часовой стрелке и установить значение 2А. При этом необходимо контролировать давление газа по манометру (15, Рис. 1). При работе с аппаратом необходимо помнить, что выход на мощный режим должен осуществляться плавно, в течение (2…5) мин после включения в сеть. Рабочее давление газа должно быть не менее 0,5 бар. Наличие потока газа проверяется погружением горелки в воду.
5. Направить горелку от себя, отвинтив хвостовик горелки до упора, зажечь факел.
Необходимо помнить, что малое количество газа при большом диаметре сопла вызывает затягивание пламени в сопло, его нагрев и выход из строя.
И наоборот, большое количество газовой смеси при малом диаметре сопла вызывает отрыв пламени.

Оптимальный режим пламени регулируется хвостовиком горелки.

Расход газа регулируется винтом (11, Рис. 1) на обогатителе.
6. Гашение пламени после окончания работы осуществляется завинчиванием хвостовика горелки.
7. Регулятор мощности (13, Рис. 1) установить в положение "минимум".
8. Для слива конденсата отвинтить пробку (19, Рис. 1) в аппарате 
СЭГ-0,5. В аппарате СЭГ-1 для слива конденсата используется кран.
9. Во избежание всасывания, при остывании, в блок электролиза жидкости из обогатителя, отвинтить и снять цилиндр обогатителя (10, Рис. 1).

Техническое обслуживание
Не реже одного раза в год следует проводить замену электролита из-за его старения.

После слива отработанного электролита аппарат необходимо промыть электролитом слабой концентрации (2...4%) - раствором NaOH в дистиллированной воде.

1. Электролит заливается через заливную горловину газогенератора (17, Рис. 1), расположенную на крышке корпуса, небольшими порциями.
2. Присоединить шланг горелки к штуцеру на обогатителе смеси 
(10, Рис. 1). Горелку поместить в сосуд с водой.
3. Включить аппарат в сеть.
4. Регулятором мощности (13, Рис. 1) установить силу тока 2А. В сосуде с водой должны появиться пузырьки газа. Нельзя пытаться зажечь факел, так как количество газа очень мало, что вызывает обратный удар пламени. Оставить аппарат в таком режиме на 30 минут.
5. По истечении 30 минут необходимо выключить аппарат и произвести 5-6 качаний в разные стороны с амплитудой в 45°.
6. Слить использованный электролит из аппарата.
7. Приготовить электролит из расчета 1,7 л дистиллированной воды и 250 г NaOH. После приготовления электролит должен отстояться в закрытой посуде в течение суток.
8. Залить электролит в аппарат по индикатору уровня (16, Рис. 1).
Также раз в год необходимо проверять затяжку шпилек газогенератора. Для этого нужно снять крышку корпуса, открутив винты. Зажать шпильку плоскогубцами, проверить затяжку гаек всех четырех шпилек. Установить крышку на место.
Указание мер безопасности

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!

Персонал, допущенный в установленном порядке к работе на оборудовании, а также к его наладке и ремонту, обязан:
- ознакомиться с данной инструкцией;

- ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта оборудования;

- получить инструктаж по технике безопасности.

1. Аппарат должен иметь надёжное заземление.

2. Электропитание перед выполнением работ по ремонту и обслуживанию должно быть отключено.

3. Не заливать бензин, спирт, ацетон и тому подобные горючие вещества в обогатитель смеси вблизи огня.

4. Проверку наличия потока газа осуществлять погружением горелки в воду.
5. Приготовление электролита производить на открытом воздухе в стеклянной эмалированной, полиэтиленовой или фарфоровой посуде.

6. При работе с электролитом (приготовлении, сливе, заливке, удалении с частей аппарата) необходимо защищать руки резиновыми перчатками, глаза – защитными очками. При попадании капель электролита на кожу немедленно промыть пораженные участки проточной водой.

7. При выполнении работ по сварке и резке – глаза защищать очками с темными светофильтрами.

8. При необходимости перерыва в работе, необходимо сначала погасить факел, затем отключить аппарат от сети.

Запрещается:

· Работа в жилых и пожароопасных помещениях;
· Работа аппарата при незаполненном обогатителе во избежание обратного удара пламени и выходу газогенератора из строя;
· Работа аппарата при отсутствии пламени горелки, так как накопление газа в помещении может привести к взрыву от любого источника огня или искры;
· Отключать аппарат до погашения факела – это приводит к обратному удару пламени и выходу из строя горелки;
· При снижении уровня электролита доливать вместо дистиллированной воды электролит;
· Работа аппарата без присмотра в процессе работы;
· Работа без специальной одежды с застегнутыми рукавами;

· Работа без заземления аппарата;

· Работа на неисправном аппарате;

· Применение самодельных предохранителей;

· Установка аппарата под наклоном;

· Закрывать вентиляционные отверстия на корпусе;
· Снятие защитных ограждений с аппарата.
Если аппарат функционирует неправильно, необходимо сообщить об этом фирме изготовителю, чтобы выявить возможные причины сбоя.
Правила хранения
Аппарат следует хранить без электролита, в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги вентиляционные отверстия.
Комплект поставки
1. Водородный генератор СЭГ-________
2. Паспорт

Гарантийные обязательства
1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического паспорта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

3. Предприятие изготовитель на протяжении срока гарантии должно бесплатно заменить детали и узлы изделия, вышедшие из строя по вине изготовителя.

4. При выходе из строя деталей или узла изделия по вине изготовителя необходимо составить официальное письмо с указанием:

– даты и места покупки изделия;

– характера неполадок и условия их возникновения;

– перечня вышедших из строя деталей.

Отправить письмо изготовителю ООО «ВТК-ОДЕССА»:

5. –  по почте: 65082, г. Одесса, ул. Преображенская, 30;

–  на e-mail: vtk-odessa@i.ua;

–  или по факсу: +38 048-726-05-06, 063-640-15-26.
6. Вышедшие из строя детали поставляются заказчику для самостоятельной их замены персоналом, обслуживающим изделие.

7. Вопрос о выезде представителя изготовителя на территорию заказчика решается по дополнительной договоренности с изготовителем.

8. Предприятие изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт в течение 30 дней с момента поступления заявки.
Фирма изготовитель не несет ответственности за сохранность товара при перевозке.
В связи с постоянным совершенствованием конструкции отдельные элементы аппарата могут не полностью соответствовать описанию и изображению в паспорте, что не ухудшает показатели качества.
Свидетельство о приемке
Аппарат соответствует техническим требованиям конструкторской документации ПЛС709.000.00СБ, ПЛС305.00.00СБ и признан годным для эксплуатации.
М. п.
Дата продажи ____________________ 20___ г.
Подпись _________________________________
[image: image6.jpg]OBOPYAOBAHHE AOAS
BTI( IOBEAHPHOT'O I[TPOU3BOACTBA

www.vtk.com.ua

Y011 OTHHEETBH 0eJ00 O PY/T0BAHH ERHEAKCECCYAPEBH

I'azorenepaTopsnl

Jlocku pnas maiku

I'opeaxkn





[image: image7.jpg]o> OBOPYIOBAHHUE OAST
o pun \ IOBEAHUPHOT'O MPOU3BOACTBA
\a 129 J‘J [l ¢
ND 1A\
www.vtk.com.ua





2

