[image: image1.jpg]o 4 e Ji).?\/ﬂf\);}.rkﬂj.ﬁdl%! A

NBTK N

www.vtk.com.ua

y r 8 | [ y
[ | y \ ] \ . ] | B | Y 4 | !
v | 'p 7 5 4 2 1 y y

TexHMuyecknn nacnopt
mopa. MJ1C649.00.000CB, NMJ1C641.00.000Cb






Назначение
Вибровакуумный стол предназначен для вакуумирования опок со смесью в процессе вакуумного литья. Имеет регулируемый вибратор и систему подачи вакуума. Требуется подключение к вакуумному насосу (в комплект не входит).
Вибровакуумные столы применяются в процессах вакуумного и центробежного литья по выплавляемым моделям для уплотнения и дегазации смесей для формовки литейных форм. Используются при изготовлении форм из различных типов жидких резиновых масс и других технологических процессов. Возможно уплотнение и других смесей.

Принцип действия основан на воздействии вибрации на составы, находящиеся под отрицательным давлением (вакуумом) в замкнутом пространстве (вакуумном колпаке). Под действием этих явлений пузырьки воздуха, попавшие в результате перемешивания, устремляются к периферии формы, что приводит к повышению качества получаемых отливок.
Выпускается в следующих вариантах:

- Вибровакуумный стол d-120;

- Вибровакуумный стол d-150;

- Вибровакуумный стол d-200 с прибором контроля вакуума (вакуумметр).
Комплект поставки: Вибровакуумный стол (d-120; d-150; d-200).

Дополнительно может комплектоваться: вакуумный насос, вакуумный колпак, шланг вакуумный.
Технические характеристики
	
	d-120
	d-150
	d-200

	Диаметр виброплощадки, мм
	120
	150
	200

	Макс. размер вакуумного колпака, мм
	Ø120х180
	Ø150х200
	Ø200х300

	Макс. размер опоки, мм
	Ø75х160
	Ø100х180
	Ø125х270

	Мощность вибратора, Вт
	25
	25
	25

	Вакуумный шланг, мм
	Ø8 (рекомендуется)

	Диаметр входного штуцера, мм
	11
	11
	9

	Вакуумный фильтр
	опция

	Плавный сброс вакуума
	есть

	Плавная регулировка вибрации
	есть

	Напряжение питания, В
	220

	Масса, кг
	4,3
	4,4
	6,9

	Габаритные размеры, мм
	180х270х
145
	180х270х
145
	280х325х200


Устройство оборудования
Устройство вибровакуумного стола показано на Рис. 1.
На корпусе (1) с помощью четырёх амортизаторов закреплена виброплощадка (2), на которой распложена прокладка из вакуумной резины, обеспечивающая уплотнение системы подачи вакуума с колпаком (3). На передней панели расположены: выключатель сети (4), регулятор частоты вибрации стола (5), вентиль плавного сброса вакуума (7).
В модели вибровакуумного стола d-200 установлен прибор контроля вакуума (вакуумметр) (6).
На задней панели прибора установлены предохранитель и входной штуцер.
[image: image2.jpg]



Рис. 1
Устройство вибровакуумного стола
Подготовка и порядок работы
Виброваккумный стол поставляется к эксплуатации в готовом виде. Прибор необходимо разместить на ровной горизонтальной и устойчивой поверхности. После этого произвести визуальный осмотр оборудования на исправность узлов, удалить с рабочих поверхностей грязь, пыль.
Необходимо подключить прибор к вакуумному насосу с помощью вакуумного шланга (насос и шланг в комплект не входят). Рекомендуется использовать шланг с внутренним диаметром Ø8 мм.
Обеспечить подключение к электропитанию. Проверить заземление. Выключателем сети (4) включить прибор.
Установить на виброплощадку (2) опоку с формовочной смесью.
Установить стеклянный колпак на виброплощадку (2) (колпак в комплект не входит). Придерживая колпак рукой, включить подключенный к прибору насос. Прокладка из вакуумной резины обеспечивает уплотнение системы подачи вакуума. При наборе заданного вакуумного давления, установить частоту вибрации стола регулятором (5). За процессом можно проводить визуальное наблюдение через стеклянную колбу (колпак).
После окончания цикла, отключить вибрацию, снять давление при помощи вентиля плавного сброса вакуума (7). После стабилизации давления снять колпак и опоку.
Отключить питание выключателем сети (4).
Указание мер безопасности

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!

Персонал, допущенный в установленном порядке к работе на оборудовании, а также к его наладке и ремонту, обязан:
- ознакомиться с данной инструкцией;

- ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта оборудования;

- получить инструктаж по технике безопасности.

1. Прибор должен иметь надёжное заземление. Если нет возможности включить его в розетку с заземлением, следует выполнить заземление отдельно, соединив корпус отдельным проводом с заземлением.

2. Электропитание перед выполнением работ по ремонту и обслуживанию должно быть отключено.

3. Прибор необходимо устанавливать на сухую и ровную поверхность, в место, защищенное от прямого попадания воды или других жидкостей.
4. Необходимо придерживать стеклянный колпак во время набора и сброса давления.
5. Не включать вибрацию не убедившись, что колпак надёжно зафиксирован за счёт вакуума.
6. Содержать прибор в чистоте, своевременно удалять попавшую влагу.
7. Колпак хранить отдельно, не оставлять на приборе в нерабочее время.
8. Отключать прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.

Запрещается:

· Работа без специальной одежды с застегнутыми рукавами;
· Работа без заземления прибора;

· Работа на неисправном приборе;

· Применение самодельных предохранителей;

· Установка прибора под наклоном;

· Работа прибора без присмотра в процессе работы;

· Снятие защитных ограждений с прибора.
Если прибор функционирует неправильно, необходимо сообщить об этом фирме изготовителю, чтобы выявить возможные причины сбоя.
Правила хранения
Вибровакуумный стол следует хранить в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги.
Комплект поставки
1. Вибровакуумный стол d-________
2. Паспорт
Гарантийные обязательства
1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического паспорта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

3. Предприятие изготовитель на протяжении срока гарантии должно бесплатно заменить детали и узлы изделия, вышедшие из строя по вине изготовителя.

4. При выходе из строя деталей или узла изделия по вине изготовителя необходимо составить официальное письмо с указанием:

– даты и места покупки изделия;

– характера неполадок и условия их возникновения;

– перечня вышедших из строя деталей.

Отправить письмо изготовителю ООО «ВТК-ОДЕССА»:

5. –  по почте: 65082, г. Одесса, ул. Преображенская, 30;

–  на e-mail: vtk-odessa@i.ua;

–  или по факсу: +38 048-726-05-06, 063-640-15-26.
6. Вышедшие из строя детали поставляются заказчику для самостоятельной их замены персоналом, обслуживающим изделие.

7. Вопрос о выезде представителя изготовителя на территорию заказчика решается по дополнительной договоренности с изготовителем.

8. Предприятие изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт в течение 30 дней с момента поступления заявки.
Фирма изготовитель не несет ответственности за сохранность товара при перевозке.
В связи с постоянным совершенствованием конструкции отдельные элементы прибора могут не полностью соответствовать описанию и изображению в паспорте, что не ухудшает показатели качества.
Свидетельство о приемке
Вибровакуумный стол соответствует техническим требованиям конструкторской документации ПЛС649.00.000СБ, ПЛС641.00.000СБ и признан годным для эксплуатации.
М. п.
Дата продажи ____________________ 20___ г.
Подпись _________________________________
[image: image3.jpg]> OBOPYIOBAHHE OASI

. f e A e e R T s e
o IOBEAHPHOT'O MPOU3BOACTBA
e du) L I S
www.vitk.com.ua

ml
Ilrull Px

n—' r.

neppopupoBaHHbIE

NuxexkTopsl

BOCKa

_ e

/"// AKceccyapsbl





[image: image4.jpg]o> OBOPYIOBAHHUE OAST
o pun \ IOBEAHUPHOT'O MPOU3BOACTBA
\a 129 J‘J [l ¢
ND 1A\
www.vtk.com.ua





2

